ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСТИТЕТ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЙ

Колледж морского и речного флота

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практических работ

по дисциплине

«Использование РЛС и САРП при расхождении с судами»

(для студентов 4-го курса дневной формы обучения)

Киев – 2019

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| 1 | Введение |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Практическая работа №1 |  | 3 |
| 3 | Практическая работа №2 |  | 5 |
| 4 | Практическая работа №3 |  | 8 |
| 5 | Практическая работа №4 |  | 12 |
| 6 | Практическая работа №5 |  | 17 |

Введение

Для закрепления теоретического материала по дисциплине «Использование РЛС и САРП при расхождении с судами» разработан комплекс практических занятий в соответствии с программой подготовки судоводителей.

В соответствии с учебной программой в комплекс практических занятий входят:

| № п/п | Наименование работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принципы классификации обнаруженных объектов. | 2 |
| 2 | Определение потенциально опасных объектов по Dкр и Ткр. | 2 |
| 3 | Методика решения задачи на расхождение с одним судном с помощью радиолокационного планшета. | 2 |
| 4 | Методика решения задачи на расхождение с двумя судами с помощью радиолокационного планшета. | 2 |
| 5 | Методика выбора лимитирующего судна при расхождении с тремя судами с помощью радиолокационного планшета. | 4 |
| Всего ПЗ: |  | 12 |

Методика проведения практических занятий представлена таким образом, чтобы показать студентам современные способы решения задач на расхождение с судами различными способами независимо от технической оснащённости судна.

Задачи оформляются на специальных бланках в соответствии с рекомендациями в каждой работе. Бланки для отчёта прилагаются к данной методической разработке.

Проверка правильности решения задач осуществляется в устной форме в конце текущего занятия ведущим преподавателем с проставлением оценки в учебный журнал.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема: «Принципы классификации обнаруженных объектов». (2 часа)

Цель занятия: научиться классифицировать объекты, обнаруженные РЛС и отображаемые на её экране.

План занятия:

- Краткое изложение теоретического материала по теме занятия.

- Решение преподавателем типового примера.

- Решение задач студентами.

- Подведение итогов по проделанной работе.

Теоретическое обоснование.

Виды классификаций обнаруженных целей:

- по характеру движения наблюдаемой цели;

- по степени опасности наблюдаемой цели.

По характеру движения цели могут быть:

- неподвижными;

- двигающимися в противоположном направлении;

- двигающимися в одном направлении с одинаковой скоростью;

- обгоняющими;

- обгоняемыми;

- идущими пересекающими курсами.

При определении характера движения обнаруженной цели необходимо обращать внимание на первоначальное расположение объекта, направление ЛОД и длину отрезка между т.0 и т.6.

Используемые термины и сокращения:

«цель» - любой объект на экране РЛС, за которым ведётся наблюдение;

т.0 – расположение цели на планшете в момент начала наблюдений;

т.6 - расположение цели на планшете через 6 минут после начала наблюдений;

ЛОД – линия относительного движения цели.

Порядок решения задачи при классификации обнаруженной цели по характеру движения.

- Построить в центре планшета Vн.

- Построить т.0 по известным полярным координатам (пеленг и дистанция).

- Через 6 минут наблюдения построить т.6 по известным полярным координатам.

- Построить ЛОД цели.

- Классифицировать цель по характеру движения.

Пример решения задачи представлен ниже.

Используемые пособия и инструменты.

  - Рабочая тетрадь для практических занятий.

  - Конспект лекций по дисциплине.

  - Штурманские инструменты (параллельная линейка и измеритель).

  - Карандаш и стирательная резинка.

Отчёт по проделанной работе.

Отчёт по проделанной работе должен быть представлен в виде правильно оформленной радиолокационной прокладки и письменного пояснения проведения классификации обнаруженных целей по ЛОД.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема: «Определение потенциально опасных объектов по Dкр и Ткр».

(2 часа)

Цель занятия: научиться классифицировать обнаруженные цели по степени опасности столкновения.

План занятия:

- Краткое изложение теоретического материала по теме занятия.

- Решение преподавателем типового примера.

- Решение задач студентами.

- Подведение итогов по проделанной работе.

Теоретическое обоснование.

По степени опасности наблюдаемые цели могут быть:

- потенциально опасными;

- гипотетически опасными;

- безопасными.

При проведении классификации пользуются следующими критериями:

- требования МППСС-72;

- соотношение между Dкр и Dзад;

- соотношение между Ткр и Тзад.

Используемые термины и сокращения:

«потенциально опасная цель» - объект на экране РЛС, для расхождения с которым необходимо изменять параметры движения наблюдающего судна (при этом Dкр<Dзад);

«гипотетически опасная цель» - объект на экране РЛС, для расхождения с которым либо не требуется изменять параметры движения наблюдающего судна (в соответствии с 17 правилом МППСС-72), либо Ткр»Тзад (при этом Dкр<Dзад);

«безопасная цель» - объект на экране РЛС, для расхождения с которым либо не требуется изменять параметры движения наблюдающего судна, либо Ткр>Тзад (при этом Dкр>Dзад);

Dкр – кратчайшее расстояние между расходящимися судами (либо кратчайшее расстояние между обгоняющим и обгоняемым судном);

Dзад – заданное безопасное расстояние при расхождении между судами (либо в случае обгона);

Ткр – время наступления кратчайшего сближения с другим судном или объектом (отрезок времени между началом наблюдения и моментом наступления кратчайшего сближения);

Тзад – время, необходимое для принятия решения для предупреждения опасности столкновения и осуществления маневра наблюдающим судном;

Порядок решения задачи при классификации обнаруженной цели по степени опасности.

- Построить в центре планшета Vн.

- Построить т.0 по известным полярным координатам (пеленг и дистанция).

- Через 6 минут наблюдения построить т.6 по известным полярным координатам.

- Построить ЛОД цели.

- Классифицировать цели по характеру движения.

- Классифицировать цели по степени опасности в соответствии с МППСС-72.

- Определяем величину Dкр и сравниваем с величиной Dзад с целью классификации по степени опасности по второму критерию.

- Определяем величину Ткр и сравниваем с величиной Тзад с целью классификации по степени опасности по третьему критерию.

Пример решения задачи представлен ниже (смотри стр.7).

Используемые пособия и инструменты.

- Рабочая тетрадь для практических занятий.

- Конспект лекций по дисциплине.

- Штурманские инструменты (параллельная линейка и измеритель).

- Карандаш и стирательная резинка.

Отчёт по проделанной работе.

Отчёт по проделанной работе должен быть представлен в виде правильно оформленной радиолокационной прокладки.

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ

- Безопасное судно (расположенное слева по ходу движения, «обгоняемое судно») – не требует действий в соответствии с правилами МППСС-72, Dкр>Dзад, соотношение между Ткр и Тзад не имеет значения.

- Безопасное судно (расположенное слева по ходу движения, «встречное судно») – не требует действий в соответствии с правилами МППСС-72, Dкр>Dзад, соотношение между Ткр и Тзад не имеет значения.

- Потенциально опасное судно («судно, идущее пересекающим курсом») – требует действий в соответствии с правилами МППСС-72, Dкр<Dзад, Ткр> Тзад (если Тзад=10 мин).

- Гипотетически опасное судно (расположенное слева по ходу движения, «судно, идущее пересекающим курсом») – если это судно не является «привилегированным судном» в соответствии с правилом 18 МППСС-72, оно должно уступить дорогу наблюдающему судну, Dкр<Dзад, Ткр> Тзад (если Тзад=10 мин).

- Гипотетически опасное судно (расположено на кормовых курсовых углах наблюдающего судна, «обгоняющее судно») – должно держаться в стороне от пути обгоняемого судна (наблюдающее судно в данном случае) в соответствии с правилом 13 МППСС-72, Dкр<Dзад, Ткр> Тзад (если Тзад=10 мин).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема: «Методика решения задачи на расхождение с одним судном с помощью радиолокационного планшета». (2 часа)

Цель занятия: научиться решать задачи на расхождение с одной целью в различных условиях плавания.

План занятия:

- Краткое изложение теоретического материала по теме занятия.

- Решение преподавателем типового примера.

- Решение задач студентами.

- Подведение итогов по проделанной работе.

Теоретическое обоснование.

При решении задач на расхождение с одной целью необходимо рассматривать три, наиболее характерных данному случаю, примера:

- случай, когда маневрирует наблюдающее судно;

- случай, когда маневрирует наблюдаемая цель;

- случай, когда маневрируют оба транспортных средства (в общем случае не одновременно).

При решении данных задач дополнительно к уже перечисленным терминам и сокращениям используются:

т.12 – расположение цели на планшете через 12 минут после начала наблюдений, соответствует моменту, когда судно уже закончило маневр для расхождения с потенциально опасной целью;

т.в. – расположение цели на планшете в момент возврата на прежний курс после безопасного расхождения с потенциально опасной целью;

ОЛОД – ожидаемая линия относительного движения (после изменения параметров движения наблюдающего судна или цели);

Порядок решения задачи на расхождение с одной потенциально опасной целью (маневрирует наблюдающее судно).

- Построить в центре планшета Vн.

- Построить т.0 по известным полярным координатам (пеленг и дистанция).

- Через 6 минут наблюдения построить т.6 по известным полярным координатам.

- Построить ЛОД цели.

- Классифицировать цели по характеру движения.

- Классифицировать цели по степени опасности.

- В случае, если наблюдаемая цель классифицирована как потенциально опасный объект, определить расположение на её ЛОД т.12.

- С т.12 построить ОЛОД цели таким образом, чтобы не нарушать правила МППСС-72 и разойтись с целью на безопасном расстоянии.

- Перенести построенную ОЛОД в т.6 и продлить в противоположную сторону относительно ЛОД цели.

- Построить маневренный треугольник скоростей и определить расположение т.F для данной цели.

- Если в качестве маневра для безопасного расхождения с потенциально опасной целью было выбрано изменение курса, необходимо с т.F построить окружность, радиус которой равен длине Vн.

- Найти точку пересечения перенесенной ОЛОД цели и построенной окружности. Обозначить данную точку т.0'.

- Соединить между собой т.F и т.0', направив отрезок в сторону т.0'. Обозначаем данный вектор как Vн'.

- Переносим Vн' в центр планшета для определения курса судна для расхождения с потенциально опасной целью на безопасном расстоянии.

- Если в качестве маневра для безопасного расхождения с потенциально опасной целью было выбрано изменение скорости, необходимо найти точку пересечения перенесенной ОЛОД цели и Vн. Обозначить данную точку т.0'.

- Соединить между собой т.F и т.0', направив отрезок в сторону т.0'. Обозначаем данный вектор как Vн'.

- Переносим Vн' в центр планшета для определения скорости судна для расхождения с потенциально опасной целью на безопасном расстоянии.

- Для определения момента времени для возврата к прежним параметрам движения после безопасного расхождения с потенциально опасной целью (т.в.) необходимо перенести ЛОД цели таким образом, чтобы она стала безопасной для наблюдающего судна.

- Найти точку пересечения ОЛОД и перенесенной ЛОД цели. Обозначить данную точку т.в..

- Определить момент наступления т.в. можно тремя способами, изложенными в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач».

При решении задачи на радиолокационном планшете, необходимо, параллельно с графическим построениями, заполнять соответствующие пункты формуляра, расположенного в нижней части планшета.

Пример решения задачи представлен ниже (смотри стр.10).

Используемые пособия и инструменты.

- Рабочая тетрадь для практических занятий.

- Конспект лекций по дисциплине.

- Штурманские инструменты (параллельная линейка и измеритель).

- Карандаш и стирательная резинка.

Отчёт по проделанной работе.

Отчёт по проделанной работе должен быть представлен в виде правильно оформленной радиолокационной прокладки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: «Методика решения задачи на расхождение с двумя судами с помощью радиолокационного планшета». (2 часа)

Цель занятия: научиться решать задачи на расхождение с двумя целями в различных условиях плавания.

План занятия:

- Краткое изложение теоретического материала по теме занятия.

- Решение преподавателем типового примера.

- Решение задач студентами.

- Подведение итогов по проделанной работе.

Теоретическое обоснование.

При решении задач на расхождение с двумя целями необходимо рассматривать три, наиболее характерных данному случаю, примера:

- случай, когда маневрирует наблюдающее судно и не маневрируют наблюдаемые цели;

- случай, когда маневрирует наблюдающее судно и гипотетически опасная цель (в общем случае не одновременно) (рассматривается на более высоких уровнях подготовки);

- случай, когда первая цель – потенциально опасное судно, а второй целью является «судно-сателит» (рассматривается на более высоких уровнях подготовки).

При решении данных задач используются термины и сокращения, перечисленные в предыдущих работах.

Порядок решения задачи на расхождение с двумя целями (маневрирует наблюдающее судно и не маневрируют наблюдаемые цели).

Задача решается в несколько этапов:

1-й этап.

- Построить в центре планшета Vн.

- Построить т.0 по известным полярным координатам (пеленг и дистанция).

- Через 6 минут наблюдения построить т.6 по известным полярным координатам.

- Построить ЛОД целей.

- Классифицировать цели по характеру движения.

- Классифицировать цели по степени опасности.

2-й этап.

- Для потенциально опасной цели определить расположение на её ЛОД т.12.

- С т.12 построить ОЛОД цели таким образом, чтобы не нарушать правила МППСС-72 и разойтись с целью на безопасном расстоянии.

- Перенести построенную ОЛОД в т.6 и продлить в противоположную сторону относительно ЛОД цели.

- Построить маневренный треугольник скоростей и определить расположение т.F для данной цели.

- Если в качестве маневра для безопасного расхождения с потенциально опасной целью было выбрано изменение курса, необходимо с т.F построить окружность, радиус которой равен длине Vн.

- Найти точку пересечения перенесенной ОЛОД цели и построенной окружности. Обозначить данную точку т.0'.

- Соединить между собой т.F и т.0', направив отрезок в сторону т.0'. Обозначаем данный вектор как Vн'.

- Переносим Vн' в центр планшета для определения курса судна для расхождения с потенциально опасной целью на безопасном расстоянии.

- Если в качестве маневра для безопасного расхождения с потенциально опасной целью было выбрано изменение скорости, необходимо найти точку пересечения перенесенной ОЛОД цели и Vн. Обозначить данную точку т.0'.

- Соединить между собой т.F и т.0', направив отрезок в сторону т.0'. Обозначаем данный вектор как Vн'.

- Переносим Vн' в центр планшета для определения скорости судна для расхождения с потенциально опасной целью на безопасном расстоянии.

3-й этап.

- .Построить маневренный треугольник скоростей и определить расположение т.F для второй цели.

- Перенести выбранный (или изменение курса или скорости движения наблюдающего судна) Vн' с центра планшета в т.F для второй цели таким образом, чтобы начало Vн' совпадало с т.F. Окончание Vн' указывает на расположение т.0'.

- Соединить между собой т.6 и т.0', направив отрезок в сторону т.6. Обозначаем данный вектор как Vρ'.

- Для второй цели определить расположение на её ЛОД т.12.

- Перенести Vρ' в т.12 и продлить в виде луча (ОЛОД второй цели) на необходимую длину (т.12 совпадает с началом Vρ').

- Определить пересекает ли ОЛОД второй цели окружность с радиусом Dзад.

- Если ОЛОД второй цели не пересекает данной окружности перейти к четвёртому этапу решения задачи.

- Если ОЛОД второй цели пересекает данную окружность необходимо графическим или аналитическим способом определить момент времени, при котором вторая цель станет потенциально опасным объектом (момент времени соответствующий точке пересечения ОЛОД и окружности с радиусом Dзад).

- Если интервал времени между т.12 и точкой пересечения ОЛОД и окружности с радиусом Dзад будет менее шести минут, решение новой задачи на определение параметров движения наблюдающего судна для расхождения со второй целью на безопасной дистанции не имеет смысла. Следует вести речь о другой безопасной дистанции, приемлемой для расхождения с данной целью.

- В противном случае необходимо действовать в соответствии с Правилом 17 МППСС-72.

4-й этап.

- Для определения момента времени для возврата к прежним параметрам движения после безопасного расхождения с потенциально опасной целью (т.в.) необходимо перенести ЛОД цели таким образом, чтобы она стала безопасной для наблюдающего судна.

- Найти точку пересечения ОЛОД и перенесенной ЛОД цели. Обозначить данную точку т.в..

- Определить момент наступления т.в. можно тремя способами, изложенными в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач».

- Если п.24 третьего этапа решения задачи верен, то с помощью Vρ' для гипотетически опасной цели определить её расположение на ОЛОД для момента времени, определённого в п.30.

- Перенести ЛОД гипотетически опасной цели в точку, полученную в п.31. После чего необходимо определить новую дистанцию кратчайшего сближения с ней. Если при этом кратчайшее сближение окажется менее чем заданное, необходимо откорректировать момент возврата к прежним параметрам движения наблюдающего судна путём перемещения ЛОД цели параллельно самой себе до тех пор, пока она не станет касательной к заданной дистанции. Затем определить новый момент времени возврата к прежним параметрам движения наблюдающего судна.

- Так как действия, изложенные в п.32 приведут к увеличению времени движения наблюдающего судна курсом или скоростью для расхождения с потенциально опасной целью, после возврата к прежним параметрам движения расхождение с потенциально опасной целью произойдёт на большей дистанции, чем этого предполагалось в п.28. Значит, корректура радиолокационной прокладки для потенциально опасной цели нет нужна.

Примечание к решению задачи:

В предложенном примере первая цель является потенциально опасной, вторая цель – безопасной.

В процессе решения задачи безопасная цель расходится с наблюдающим судном на безопасной дистанции на всех этапах решения задачи.

Используемые пособия и инструменты.

- Рабочая тетрадь для практических занятий.

- Конспект лекций по дисциплине.

- Штурманские инструменты (параллельная линейка и измеритель).

- Карандаш и стирательная резинка.

Отчёт по проделанной работе.

Отчёт по проделанной работе должен быть представлен в виде правильно оформленной радиолокационной прокладки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема: «Методика выбора лимитирующего судна при расхождении с тремя судами с помощью радиолокационного планшета». (4 часа)

Цель занятия: научиться выбирать лимитирующее судно при решении задач на расхождение с тремя целями в различных условиях плавания.

План занятия:

- Краткое изложение теоретического материала по теме занятия.

- Решение преподавателем типового примера.

- Решение задач студентами.

- Подведение итогов по проделанной работе.

Теоретическое обоснование.

При решении задач на расхождение одновременно более чем одной потенциально опасной целью необходимо уметь правильно выбирать лимитирующие цели как по величине маневра так и по времени маневрирования наблюдающего судна. При этом можно рассматривать два, наиболее характерных данному случаю, примера:

- случай, когда расхождение происходит одновременно более чем с одной потенциально опасной целью (при этом одна из целей может быть лимитирующей по курсу, другая – лимитирующей по времени маневра);

- случай, когда расхождение происходит с одной потенциально опасной целью и безопасной целью, однако после маневрирования наблюдающего судна безопасная цель становится потенциально опасной целью (рассматривается на более высоких уровнях подготовки).

При решении данных задач дополнительно к уже перечисленным терминам и сокращениям используются:

«лимитирующая по величине маневра цель» – одна из потенциально опасных целей, для расхождения с которой требуется большее изменение курса или скорости наблюдающего судна;

«лимитирующая по времени маневра цель» – одна из потенциально опасных целей, для расхождения с которой требуется больший интервал времени до момента возврата к прежним параметрам движения наблюдающего судна.

Порядок решения задачи на расхождение с тремя целями, две из которых является потенциально опасными.

Задача решается в четыре этапа.

1-й этап заключается в раздельном решении задач на расхождение с потенциально опасными целями.

- Построить в центре планшета вектор Vн.

- Задать величину Dзад.

- Построить т.0 по известным полярным координатам (пеленг и дистанция) трёх целей.

- Через 6 минут наблюдения построить т.6 по известным полярным координатам трёх целей.

- Построить ЛОД целей.

- Построить маневренные треугольники при т.0 и т.6.

- Классифицировать цели (по виду движения, по степени опасности).

- Построить т.12.

- Построить ОЛОД в соответствии с МППСС-72 для потенциально опасных целей.

- Перенести ОЛОД в т.6 для потенциально опасных целей.

- Определить положения т.0' (после определения вида маневра).

- Построить новые маневренные треугольники.

- Перенести вектора Vн' в центр планшета и определить новые параметры движения наблюдающего судна.

2-й этап заключается в выборе лимитирующей цели по величине маневра и решение новой задачи по отношению к второй потенциально опасной цели с учётом величины маневра для лимитирующей цели.

- Выбираем цель, для которой требуется большее изменение параметров движения наблюдающего судна – лимитирующую цель по величине маневра.

- Переносим вектор Vн' лимитирующей цели по величине маневра в т.F второй потенциально опасной цели для того, чтобы определить расположение т.0''.

- Строим новый маневренный треугольник для потенциально опасной цели, не являющейся лимитирующей целью по величине маневра, для определения направления вектора Vρ''.

- Переносим вектор Vρ'' в т.12 потенциально опасной цели, которая не является лимитирующей целью по величине маневра для того, чтобы определить траекторию относительного движения (ОЛОД') после изменения параметров движения наблюдающего судна.

3-й этап заключается в выборе лимитирующей цели по длительности маневра и решение новой задачи по отношению к второй потенциально опасной цели с учётом длительности маневра для лимитирующей цели.

- Перенести ЛОД лимитирующей цели по величине маневра таким образом, чтобы она стала касательной к окружности Dзад.

- Определяем положение т.в. как точки пересечения ОЛОД и перенесенной ЛОД лимитирующей цели по величине маневра.

- Определяем время необходимое для расхождения с лимитирующей целью по величине маневра.

- Перенести ЛОД второй потенциально опасной цели таким образом, чтобы она стала касательной к окружности Dзад.

- Определяем положение т.в. как точки пересечения ОЛОД' и перенесенной ЛОД второй потенциально опасной цели.

- Определяем время необходимое для расхождения с второй потенциально опасной целью.

- Сравниваем между собой время двух маневров с целью выявления лимитирующей по времени маневра цели.

- Определяем положение второй потенциально опасной цели на момент окончания маневра для лимитирующей по времени маневра цели (новая т.в. для данной цели) и переносим в данную точку её ЛОД.

4-й этап заключается в определении траектории относительного движения гипотетически опасной цели при известном виде маневра и его длительности.

- Перенести вектор Vн' лимитирующей цели по величине маневра в т.F гипотетически опасной цели.

- Определяем положение т.0' для гипотетически опасной цели.

- Построить новый маневренный треугольник.

- Перенести новый вектор Vρ' с гипотетически опасной целью в т.12 данной цели и продлить в необходимом направлении.

- Определить расположение гипотетически опасной цели на момент окончания маневра с лимитирующей по времени маневра целью.

- Перенести в данную точку ЛОД гипотетически опасной цели, с целью определить величину Dкр и оценки развития ситуации.

Пример решения задачи представлен на странице 20.

Используемые пособия и инструменты.

- Рабочая тетрадь для практических занятий.

- Конспект лекций по дисциплине.

- Штурманские инструменты (параллельная линейка и измеритель).

- Карандаш и стирательная резинка.

Отчёт по проделанной работе.

Отчёт по проделанной работе должен быть представлен в виде правильно оформленной радиолокационной прокладки.

Перечень учебно-методической литературы:

- Справочник капитана дальнего плавания (под ред. Ермолаева Г.Г.) – М.; Тр-т, 1988, 248с.

- Управление судном и его техническая эксплуатация. Учебник под редакцией А.И. Щетининой. - М." Транспорт". 1983-654с.

- МППСС-72.

Методику составил				Коломиец Д.П.

Примечание к решению задачи:

В предложенном примере первая и третья цели является потенциально опасными целями, вторая цель – безопасная цель. Для расхождения наблюдающее судно изменило курс (при этом цель 3 рассматривалась как лимитирующая цель по величине маневра). При определении момента возврата к прежним параметрам движения наблюдающего судна было определено, что цель 3 является также лимитирующей целью по времени маневра. Цель 2 на всех этапах решения задачи является безопасной целью.

Детальный порядок классификации обнаруженных целей представлен в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Необходимо указать начальный курсовой угол цели, соотношение между длиной вектора Vн и длиной отрезка 06, а также параллельность ЛОД и вектора Vн для проведения итоговой классификации.

Принципы классификации рассмотрены в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Принципы классификации рассмотрены в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Принципы классификации рассмотрены в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Принципы классификации рассмотрены в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Смотри теоретические сведения предыдущих практических работ.

Принципы классификации рассмотрены в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Принципы классификации рассмотрены в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Смотри материалы лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач».

Смотри материалы лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач».

Принципы классификации рассмотрены в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Принципы классификации рассмотрены в материале лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач»

Смотри материалы лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач».

Смотри материалы лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач».

Смотри материалы лекции «Использование радиолокационного планшета при решении маневренных задач».

Смотри теоретические сведения предыдущих практических работ.