Лекция 13

Тема: Методика решения задач на расхождение с судами в море с помощью САРП.

Вопросы:

- Требования международных стандартов в отношении функций САРП.

- Принципы получения информации с помощью САРП, связанной с элементами истинного и относительного движения наблюдаемых объектов.

- Классификация обнаруженных объектов с помощью САРП.

- Порядок решения задачи на расхождение с опасными объектами с помощью САРП.

Вопрос первый.

Требования международных стандартов в отношении функций САРП.

САРП – средство автоматизированной радиолокационной прокладки, как техническое средство судовождения начинает появляться на судах уже в 80-х годах ХХ века. Как основное средство, позволяющее автоматизировать процесс решения задач на расхождение, оно становится в начале 2000-х годов, в связи с введением в действие положений 5 Главы МК СОЛАС 74\78. В частности, положение данного стандарта предусматривают наличие САРП на судах, начиная с валовой вместимости 500 регистровых тонн и более.

Основными функциями САРП, связанными с процессом решения задач на расхождение можно считать:

- «взятие на сопровождение» обнаруженных целей, как в ручном, так и в автоматическом режиме работы;

- выработка элементов истинного и относительного движения «взятых на сопровождение» целей;

- классификация «взятых на сопровождение» целей по степени опасности на основе критериев, которые задаются пользователем средства;

- визуализация элементов истинного и относительного движения на экране средства, в зависимости от режима его работы;

- возможность «проигрывания маневра» на расхождение с опасными объектами путем виртуального изменения курса, скорости движения наблюдающего судна на выбранный момент времени;

- предупреждение о потере сигнала ранее обнаруженного объекта, опасности столкновения, времени начала запланированного маневра и т.п., путем использования световой сигнализации выводимой на экран средства.

САРП как техническое средство судовождение представляет собой технический комплекс радиоэлектронных приборов, основным принципом работы которого является математическая обработка информации о движении «назначенных точек» в пределах заданного интервала времени. «Назначенными» точками являются отметки на экране станции, представляющие собой эхосигналы, обнаруженных радиолокационной станцией судов или других объектов, выбранные пользователем средства (судоводителем) и отмеченные с помощью технических функций устройства. Таким образом, можно сказать то, что сам по себе САРП окружающие объекты «не видит». Он использует информацию, полученную от судовой РЛС. Данная особенность работы навигационного комплекса позволяет нам сделать вывод, который заключается в том, что САРП обладает теми же ограничениями в возможностях наблюдения за объектами, которые были характерны при использовании РЛС (отражающая способность объекта, состояние атмосферы, чувствительность станции и т.д.).

Несмотря на отмеченные недостатки, устройство позволяет одновременно решать задачу на расхождение с достаточно большим количеством объектов (как минимум 20 и более), что существенно превышает обычные возможности ведения радиолокационной прокладки. Данная техническая особенность САРП позволяет оптимизировать процесс расхождения на заданной дистанции при одновременном наблюдении большого количества объектов и упрощает работу судоводителя, связанную с обеспечением безопасности движения судна.

Более детально устройство и функции данного навигационного средства будут изложены в учебной дисциплине «Автоматизированные комплексы судовождения».

Вопрос второй.

Принципы получения информации с помощью САРП, связанной с элементами истинного и относительного движения наблюдаемых объектов.

Достаточными условиями для начала работы математического блока САРП, связанной с выработкой элементов движения цели являются:

- Наличие эхосигнала обнаруженного объекта на экране станции.

- Взятие на сопровождение «назначенной» точки, которое может осуществляться пользователем, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Существует два принципиально разных способа взятия на сопровождение «назначенной» точки:

1 способ – ручное взятие на сопровождение. Процедура предполагает самостоятельный выбор судоводителем объекта или объектов, которые, по его мнению, представляют опасность для движения судна.

2 способ – автоматическое взятие на сопровождение. Процедура предполагает выбор «опасных» объектов самой станцией (без участия человека), в случае их расположения в пределах заданного сектора. Сектор задаётся наблюдателем путем использования функциональных возможностей САРП.

Технические требования к математическому блоку САРП в отношении выработки данных о движении «назначенной» точки связаны с:

- скоростью обработки информации (интервал времени между моментом взятия на сопровождение любым способом «назначенной» точки и моментом отображения информации об элементах её движения);

- качеством выработки информации (вероятность ошибки при вычислениях элементов движения);

- способами визуализации элементов движения;

- характером информации и т.п.

Как правило, первичная информация на экране САРП об элементах движения цели возникает уже через интервал времени не превышающий 1 минуты. Впоследствии, эти данные будут уточняться математическим блоком, и выводиться на экран, путём корректирования ранее известных данных. В общем случае элементы движения цели будут представлены в виде формуляра «назначенной» точки:

| Идентификатор цели |  |
| --- | --- |
| Пеленг | ………… |
| Дистанция | ………… |
| Истинный курс | ………… |
| Истинная скорость | ………… |
| Дкр | ………… |
| Ткр | ………… |

Кроме формуляра «назначенной» точки навигационный комплекс, позволяет визуализировать аналогичную информацию на экране. Для этого используются лучи, исходящие из «назначенных» точек, длина которых будет определяться интервалом времени, заданным пользователем САРП. Данные лучи представляют собой либо ЛОД (линия относительного движения), либо ЛИД (линия истинного движения) «назначенной» точки (в зависимости от режима работы экрана).

Режимами работы экрана САРП могут быть:

- истинное движение (смещение объектов по траекториям, аналогичным линиям пути на навигационной карте);

- относительное движение (смещение объектов по траекториям, аналогичным ЛОД на радиолокационном планшете).

Указанная выше информация позволяет судоводителю:

- первично классифицировать объекты,

- определиться с необходимостью решения задачи на расхождение (обгон),

- расставить приоритеты в порядке решения задач (в случаях наблюдения нескольких целей).

Вопрос третий.

Классификация обнаруженных объектов с помощью САРП.

Практика ведения радиолокационной прокладки предполагает два вида классификации обнаруженных объектов:

- классификация по характеру движения;

- классификация по степени опасности.

Необходимость и критерии проведения данных процедур были рассмотрены нами на предыдущих лекциях.

САРП позволяет автоматизировать данный процесс.

В частности, первый вид классификации судоводитель может осуществить как минимум двумя способами:

1 способ – используя информацию, взятую с формуляра выбранной «назначенной» точки (истинные параметры движения цели), с дальнейшим виртуальным построением в ближайшей перспективе тактической картины сближения судов;

2 способ – используя ЛИД «назначенной» точки, отображаемой на экране навигационного средства.

Второй вид классификации, также может быть осуществлен наблюдателем различными процедурными действиями:

1 способ – используя информацию, взятую с формуляра выбранной «назначенной» точки (относительные элементы движения цели), с дальнейшей процедурой сравнивания указанных величин с известными заранее параметрами Дзад и Тзад;

2 способ – используя аналогичную функцию САРП с последующей цветовой дифференциацией обнаруженных и взятых на сопровождение объектов.

Принципиальным отличием классификации по степени опасности с помощью функций САРП по отношению к той же процедуре при ведении радиолокационной прокладки, является то, что навигационное средство не разделяет объекты на потенциально и гипотетически опасные цели. Данную задачу должен осуществлять судоводитель самостоятельно.

Вопрос четвертый.

Порядок решения задачи на расхождение с опасными объектами с помощью САРП.

Рассмотрим общий порядок действий судоводителя при решении задачи на расхождение с потенциально опасным объектом с помощью функций САРП:

- Зафиксировать на экране САРП подвижный визир дальности на расстоянии равном величине Dзад.

- Выставить с помощью функций САРП критерии (Дкр, Ткр) определения потенциально опасных целей.

- Произвести ручное или автоматическое взятие на сопровождение «назначенных» точек.

- Классифицировать цели с помощью САРП. (визуально и по элементам движения, рассчитанные САРП)

- Увеличить длину ЛОД до необходимой величины, позволяющей визуально оценивать ситуацию.

- С помощью функции проигрывания маневра определить параметры движения наблюдающего судна для расхождения с потенциально опасными целями на безопасном расстоянии. (изменение курса или скорости движения).

- Произвести маневр судна в соответствии с предыдущим пунктом через заданный интервал времени.

- Убедиться в том, что после выхода на новый курс или скорость движения ЛОД опасных целей покинул зону, ограниченную зафиксированным подвижным визиром дальности.

- С помощью функции проигрывания маневра определить время возврата на прежний курс.

- Произвести маневр судна в соответствии с предыдущим пунктом через заданный интервал времени.

Пример решения задачи на расхождение с одним судном

с использованием САРП

| Положение 1 | Положение 2 |
| --- | --- |
| Появление цели на экране САРП | Ручной захват цели на сопровождение |
| Положение 3 | Положение 4 |
| Отображение ЛОД цели, визуальная классификация потенциально опасной цели | Использование функции проигрывание мавра (изменение курса) через заданный интервал времени |
| Положение 5 | Положение 6 |
| Выход судна на новый курс для безопасного расхождения с опасной целью | Использование функции проигрывания маневра для расчёта времени возврата на прежний курс |
| Положение 7 |  |
| Выход судна на прежний курс. Маневр расхождения с опасной целью завершен |  |

Необходимо помнить, что САРП является средством позволяющим автоматизировать процесс радиолокационной прокладки, классификации обнаруженных целей по степени опасности, но не управления судном. Окончательное решение задачи на расхождение с опасными целями, также как и процедура управления судном остаётся за судоводителем.

Контрольные вопросы:

- В чем заключается принципиальное отличие судовой РЛС от САРП?

- Перечислите основные функции САРП.

- Определите достаточные условия возможности применения функций САРП при решении задач на расхождение или обгон.

- В чем состоит отличие между двумя способами взятия на сопровождение «назначенных» точек?

- Какие элементы истинного движения взятой на сопровождение «назначенной» точки вырабатывает САРП? Как они отображаются на экране?

- Какие элементы относительного движения взятой на сопровождение «назначенной» точки вырабатывает САРП? Как они отображаются на экране?

- Каким образом с помощью функций САРП проводится классификация обнаруженных объектов по характеру движения?

- Каким образом с помощью функций САРП проводится классификация обнаруженных объектов по степени опасности?

- Каким образом на экране САРП отображаются опасные цели?

- Можно ли, используя функции САРП отдельно выделить гипотетически и потенциально опасные объекты? Почему?